嘉兴学院

创业学院路演大厅户内全彩屏采购项目

网上超市-需求文件

项目编号：网超〔2021〕1号

项目名称：创业学院路演大厅户内全彩屏采购项目

采购单位：嘉兴学院

2021年11月

目    录

第一章    择优采购公告………………………………3

第二章    采购内容及要求……………………………4

第三章    相关文件格式………………………………7

第一章  采购公告

一、项目名称：创业学院路演大厅户内全彩屏采购项目

二 、项目编号：网超〔2021〕1号

三、本项目预算价格：270720元，超过预算报价无效。

四、供应商资格要求：

供应商必须是浙江省政采云电子卖场网上超市供应商，成交后，通过浙江省政采云电子卖场网上超市采购。

五、报价文件提交截止时间：

时间：2021年11月12日13：30

邮寄地址：浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心301室（桂园餐厅三楼），收件人：温老师，邮编：314001，手机号码：13732579586。逾期不予受理。

报价文件制作要求：报价文件一式两份，纸质盖章密封。

六、开标时间和地点：

时间：2021年11月12日13：30

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（桂园餐厅三楼）

七、联系方式：

技术咨询：陈老师 15988359242

商务咨询：温老师 13732579586

嘉兴学院

2021年11月

第二章    采购内容及要求

一、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩屏 | 利亚德VED1.875 | （一）显示屏 1、显示区域面积：≥2.4m×4.8m=11.52m²；物理分辨率：1280×2560=3276800像素； 2、为确保LED品质及现场亮度，LED灯珠品牌：国星，其芯片尺寸须满足（红光6*6mil、蓝绿5*6mil），采用无铅焊接，符合国际ROHS认证标准；高亮度显示，在合理配置芯片及扫描参数的情况下，亮度行业内领先10%以上；显示效果具有更宽的色域范围；LED灯珠的管脚设计，具有独特的折弯专利技术，具备防潮功能；LED灯珠外观一致性更好，全黑表面专利哑光技术；高灰对比度：16bit；高可靠性：使用高纯度铜支架、名厂芯片厂家等高端选材为品质保驾护航，灯珠失效率低，使用寿命长比同行更高；采用环氧树脂封装技术，具有更好气密性。验收时现场抽检送原厂鉴定真伪，灯珠鉴定报告检作为验收资料之一存档。 3、像素间距（mm）≤1.875； 4、像素密度（点/㎡）≥284444； 5、模组尺寸(W×H×D)（mm)：240×240×14； 6、PCB材质：PCB基板选用FR4四层材料，镀铜厚度：≥18um（供货时须提供厂家满足此项材料的证明）； 7、单模组整体结构采用轻薄导热性能好铝镁合金材质，散热更佳、精度更高；底壳表面采用高级防护涂装工艺，适应多种室内条件环境，签订合同后5个工作日内提供小样确认； 8、单个模组可独立存储校正数据（具有flash校正系数存储芯片），校正数据自动回读技术；可单模块设置衰减系数，使维修更换不存在色差。PCB焊盘沉金工艺处理、镀金高性能接插件，保证单模块安装的抗氧化性；接收卡与模组之间采用树状连接，单元模组不级联，产品稳定性更高； 9、模组供电：模组供电电压4.2VDC； 10、采用PWM高刷恒流驱动IC，刷新频率≥3840Hz； 11、屏幕通过CCC国家强制性认证、CE认证、ROHS认证，防蓝光认证； 12、LED显示屏生产厂家具有大数据可视化应用平台的软件测试报告、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证；签订合同后5个工作日内提供相关证明并加盖原厂公章。 13、提供原厂三年质保，供货时提供授权书和质保函盖原厂公章，供货时提供产品合格证，否则不予以验收； （二）视频处理器： - HDMI1.4*2路，1*DVI，3.5mm音频输入。 - 视频输出最大带载高达650万像素。 - 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 4、发送卡和处理器是集成一体化，发送卡和处理器之间无需再用DVI连接，直接网口输出到大屏。 （三）接收卡： - 接收卡与模组采用树状连接，模组之间不级联，产品稳定性更高； - 支持固件程序版本回读。 一张接收卡带4张模组，数量：66张，验收时作清点。 （四）钢架结构： 框架材料采用实厚2.5mm的4#热镀锌方管焊接，哑光不锈钢包边，包边颜色可选； （五）控制软件功能： 1.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 2.LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 3.LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 （六）开关电源： 产品通过CCC及CE认证，4.2V，40A全铝壳封装。功率基数≥0.9，带PFC功能。每台电源带4张模组，留有余冗。 （七）备品备件： 单元模组2张、发光管30颗、接收卡1张、驱动IC5片、排线、接插件等 （八）系统集成 本次项目实施所需的压铸铝箱、六类线缆，5*4MM²电源线，空气开关等强弱电线缆及配件，采购人不再为此承担额外的费用。 | 1套 |

二、商务要求：

1.供应商应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求投标人免费更换。

2.如有任何质量问题，180天包换原厂同款产品。

3.本项目须进行安装调试，保证设备能正常使用。

4.成交人不得以任何方式转包或分包本工程项目。

5. 项目报价为完成该项目所需全部产品、产品的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

6.质保期：项目整体质保叁年

7付款方式：项目整体安装调试完毕后，采购人进行验收，验收合格后30日内支付货款。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

8.完成时间：合同签订后45天。

9.合同签订后7日内，按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，采购人收到履约保证金后合同生效。项目整体验收合格后，履约保证金在质保期（以约定期限长的为准）满后，并且无质量问题、无售后服务问题，15个工作日内无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

10.安装地址：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院融信楼3楼创业学院325室。

11.合同签订：成交通知书发布后30日内。

12.成交人在供货时须向采购人提供显示屏制造商的授权书原件，否则取消成交人的成交资格。

13.成交人在安装维护维修过程中所引发的安全问题，所有责任由成交人承担。

14.成交单位在竞价结束后三个工作日内提供模组小样，不符合要求的，取消询价结果。

三、成交原则：

在满足采购需求的基础上总报价最低的供应商为成交供应商。如总报价最低的供应商成交后放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定总报价次低的供应商为成交人，以此类推。

第三章  相关文件格式

嘉兴学院

创业学院路演大厅户内全彩屏采购项目

报

价

文

件

供应商名称（公章）：

日期：2021年       月     日

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写并注明小写）： |  |  |  |  |  |  |

注:

1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其竞价无效。

2、报价需含配送费、服务费等完成安装调试所需的一切费用。

全权代表签名：

单位盖章：

日 期：

商务响应表

项目名称：

| 需求文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求投标人免费更换。 |  |  |
| 如有任何质量问题，180天包换原厂同款产品。 |  |  |
| 项目报价为完成该项目所需全部产品、产品的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。 |  |  |
| 本项目须进行安装调试，保证设备能正常使用。 |  |  |
| 成交人不得以任何方式转包或分包本工程项目。 |  |  |
| 质保期：项目整体质保叁年 |  |  |
| 付款方式：项目整体安装调试完毕后，采购人进行验收，验收合格后30日内支付货款。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |  |  |
| 完成时间：合同签订后45天。 |  |  |
| 合同签订后7日内，按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，采购人收到履约保证金后合同生效。项目整体验收合格后，履约保证金在质保期（以约定期限长的为准）满后，并且无质量问题、无售后服务问题，15个工作日内无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |  |  |
| 安装地址：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院融信楼3楼创业学院325室。 |  |  |
| 合同签订：成交通知书发布后30日内。 |  |  |
| 成交人在供货时须向采购人提供显示屏制造商的授权书原件，否则取消成交人的成交资格。 |  |  |
| 成交人在安装维护维修过程中所引发的安全问题，所有责任由成交人承担。 |  |  |
| 预成交单位在竞价结束后三个工作日内提供模组小样，不符合要求的，取消询价结果。 |  |  |

全权代表签名：

单位盖章：

日 期：