医学院公共卫生学和细胞生物学实验室改造项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕9号

采购单位：嘉兴学院

2021年9月1日

目    录

第一章    竞争性磋商采购公告…………………………3

第二章    供应商须知（前附表）………………………6

第三章    磋商项目………………………………………17

第四章    采购合同主要条款（指引）…………………28

第五章    磋商相关文件格式……………………………34

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

医学院公共卫生学和细胞生物学实验室改造项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2021年9月13日 14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕9号

项目名称：医学院公共卫生学和细胞生物学实验室改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：28.3万元

采购需求：医学院公共卫生学和细胞生物学实验室采购实验边台、中央台、气瓶柜、实验凳、细胞间专用空调机新风机组、实验室空调等。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2021年9月2日至2021年9月8日，全天（北京时间，法定节假日均可）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：免费在线获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月13日14:00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

五、开启

开启时间：2021年9月13日14:00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判报名:

本项目实行网上报名，不接受现场报名。

谈判截止时间前一天允许潜在供应商报名。

报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

- 供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：嘉兴学院

地  址：嘉兴市广穹路899号

2.项目联系人（询问）：潘老师      联系方式：13736850178

质疑联系人：胡老师             联系方式：0573-83643021

3.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计财处

联系人 ：李老师                 联系方式：0573-83642117

第二章  供应商须知（前附表）

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 医学院公共卫生学和细胞生物学实验室改造项目 |
| 3 | 答疑 | 2021年9月8日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 现场踏勘 | 现场踏勘签到时间：2021年9月9日14：00，集合地点：医学实验楼3楼，联系人：潘老师，13736850178 |
| 5 | 递交磋商响应文件截止时间 | 2021年9月13日14：00前 |
| 6 | 磋商开始时间 | 2021年9月13日14：00 |
| 7 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 8 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 9 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 10 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 11 | 交货期 | 合同生效后45天内完成本项目。 |
| 12 | 付款条件 | 项目完成验收合格后，15日内支付合同金额的100%货款。 |
| 13 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 14 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 15 | 磋商 | 出席磋商会议的供应商代表不得超过2人（含全权代表），出席人员均须出示身份证、嘉兴健康绿码，且体温正常，方能进入校园和开标室。 |
| 16 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 为落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在评审时对中小企业进行价格扣除： 1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，供应商所提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；在评审时报价给予6%的扣除，采购文件中必须同时提供《中小企业声明函》和制造商中小企业截图，《中小企业声明函》由供应商提交，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。 供应商所提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同中小企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中小企业；监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。 |
| 18 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商。

2.定义

2.1 “采购人”系指嘉兴学院。

2.2 “供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的安装、调试、备品备件、工具、手册、培训及其它有关技术资料和材料。

2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.6 “▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应文件无效。“★”为核心产品。

2.7  合格的供应商：

2.7.1 响应磋商文件要求、有提供服务能力、具备本磋商文件中规定条件的法人。（详见第一章第二条“申请人的资格要求” ）

2.7.2 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4.特别说明

4.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.质疑

供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商采购公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目

1.4采购合同主要条款

1.5磋商相关文件格式

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在2021年9月8日17:00前以书面形式要求采购单位澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2 采购单位必须以书面形式答复所有磋商响应供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3 采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与磋商，供应商没有做出实质性响应所造成的风险，可能导致其磋商响应文件被视作无效磋商响应文件处理。

3.4 采购单位可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、磋商响应文件的编制

1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件正本1份，副本3份。磋商响应文件应采用胶装。磋商响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

2.磋商响应文件内容及装订要求：

2.1磋商响应函（格式见附件）；

2.2营业执照副本（复印件）；

2.3法定代表人授权书（格式见附件）；

2.4法定代表人或被授权人身份证复印件；

2.5资信及商务响应表（格式见附件）；

2.6技术响应表（格式见附件）及产品彩页等图片介绍资料；

2.7技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.8项目实施人员一览表（格式见附件）；

2.9售后服务计划及优惠条件承诺；

2.10参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

2.11供应商认为需要的其他文件资料；

2.12报价一览表（格式见附件）；

2.13报价明细表（格式见附件）；

2.14材料清单（格式见附件）。

注：复印件应加盖单位公章。

最终报价表在磋商后另外单独提供。

3.磋商响应文件的语言及计量

3.1磋商响应文件以及磋商方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

3.2磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

4.磋商响应文件的有效期

4.1 磋商响应文件从磋商截止之日起，有效期为90天。

4.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正其竞争性磋商报价文件。

5.磋商响应文件的签署和规定

5.1磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，磋商响应文件正本除本磋商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

5.2磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人署名，供应商应写全称。磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.无效响应文件条款：

存在下列情况之一的,其响应文件被作无效文件处理:

6.1 超过截止时间送达或未按规定地点送达的；

6.2 未按规定密封、签章的；

6.3 超出经营范围参加磋商的；

6.4磋商响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5明显不符合技术规格、技术标准的要求，或对磋商文件未做出实质性响应；

6.6对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件；

6.7 本磋商文件其他部分已规定为无效响应文件的情形；

6.8 评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.9 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

四、磋商前的准备

1.采购单位将在规定的时间和地点启封磋商响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加会议并签到，如未按时签到，磋商响应文件将被拒绝。

2.启封磋商响应文件时应检验供应商的身份证明。

3.准备工作程序：

3.1会议由采购单位主持，主持人宣布会议开始；

3.2介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

3.3告知是否应有回避人员；

3.4磋商响应供应商检验磋商响应文件密封的完整性；

3.5宣布本次磋商期间的有关事项；

3.6会议结束。

五、磋商程序

1.磋商响应文件初审。本次磋商小组由专家3名组成。磋商小组首先对供应商递交的磋商响应文件进行审查，符合磋商文件要求的供应商进入磋商程序。

2.澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分。

3.磋商

3.1磋商小组在指定的时间和地点与各供应商单独进行磋商。磋商内容包括：服务期、售后服务、要求提供的商务和技术相关文件、价格等。

3.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

3.3磋商结束后，磋商小组应当要求合格通过的供应商在规定时间内根据磋商内容进行书面第贰次报价（即最终报价），供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（磋商内容变更的除外），可与上轮报价相同；未报价者，视同与上轮报价相同。

3.4磋商小组根据磋商办法及评分标准进行独立打分。

3.5工作人员公布各供应商最终报价。

4.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

5.供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果公正性的活动，将可能导致其磋商响应资格被取消，并承担相应的法律责任。

6.评审纪律。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

六、磋商结果的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

七、合同授予

成交供应商自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

成交供应商无故拖延、拒签合同的，将被取消成交供应商资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

八、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分。价格总分30分，技术、资信商务及其他总分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分 + 技术、资信商务及其他分

- 磋商办法及评分标准

1、价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：1）供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

2）最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

2、技术、资信商务及其它（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（28分） |  |  |
| 体系认证 | 3 | 有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分。 |
| 业绩 | 8 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同完整复印件为准）：每提供1份合同业绩得2分，最高得8分。 |
| 检测报告 | 12 | 供应商提供设备的检测报告符合性完整评分 1.提供实验台面参数符合磋商技术要求的检测报告每个1分，最高6分 2.通过省级或以上家具质量检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的实验台成品检测报告（送检单位为磋商供应商）2分 3.提供空调参数符合磋商文件技术要求的检测报告每个1分，最高2分 4.提供空调专利证书的每个1分，最高2分 |
| 诚信分 | 3 | 磋商截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得分为0；承诺磋商截止时间前三年未受到过处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（如进行虚假承诺，一经发现将取消成交资格，并报经监督管理部门处罚，并予通报） |
| 质保期 | 2 | 满足磋商文件要求的不得分，每增加一年得1分，最高2分。 |
| 技术分（42） |  |  |
| 深化技术方案 | 8 | 提供完整的实验室设计图纸及安装方案，按设计及安装施工的专业性、合理性、视觉效果等进行综合打分。较好8－6分，一般5－3分，较差2－1分。 |
| 技术参数 | 16 | 所投货物技术规格均满足采购需求，得8分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 （1）技术参数每有一处为正偏离的且经评审专家认定的，每有一处加2分，最多加8分。 （2）非标★项技术参数每有一处不满足的（负偏离），扣1分，扣完为止； （3）标★项技术参数每有一处不满足的（负偏离），扣2分，扣完为止。 |
| 产品性能、质量、方案的整体评价 | 4 | 产品性能、质量、方案的整体评价（4分）：所投产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得2-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
| 安装施工组织方案 | 6 | 组织实施方案：施工工期安排、施工人员安排、安装调试培训、组织措施的合理性：较好6-4分，一般3-2分，较差1分。 |
| 售后服务 | 6 | 供应商完整合理的有针对性的售后服务方案、备品备件提供情况。 |
| 供货期 | 2 | 根据供应商承诺的供货、安装调试期，综合比较后打分。（0-2分） |

第三章  磋商项目

- 项目名称：

医学院公共卫生学和细胞生物学实验室改造项目

- 采购需求

（一）实验台（中央台、边台、仪器台）总体说明：

1、外形尺寸：

长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线1000mm≤3mm，2000≤4mm，3000≤5mm；地角平稳性：≤2mm。

2、工艺要求：

2.1钢制柜体或钢结构部件表面必须经环氧树脂喷涂处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口等。钻孔和倒角后应去毛刺。

2.2各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.3所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。

2.4实验台、边台整体为全钢结构，承重不小于300kg/m²。

3、材质说明：

3.1 全钢实验台：产品包括中央台、边台等实验室操作台。高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为800mm。

3.2 台面：耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，必须采用13mm厚度的优质耐腐蚀实芯耐蚀理化板(威盛亚、佰抗、富美家或同档次品牌)。边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。台面应避免接缝；如有接缝，则不允许出现在台面中间，尽可能处理在水池柜宽度边沿位置（即水龙头和试剂架立柱之间的位置安排接缝）或两抽面接缝处。台面与钢架连接不能单纯用玻璃胶连接应配置钢制直角连接件。台面外侧上缘采用3mm斜边倒角处理，台面外侧下缘需加工止水沟，桌角并应予以圆滑处理避免有锐角。水槽台三边挡水边，45度斜角处理。

3.3 挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。

3.4 台面板技术要求：

3.4.1 ★物理性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准测试要求，参照ASTM D638-14 检验方法，拉伸强度不小于108MPa。参照ASTM D790-17 检验方法，弯曲强度不小于181MPa。参照ASTM D695-15  检验方法 压缩强度不小于315MPa。参照GB/T 3398.2-2008检验方法，洛氏硬度（M）不小于116。参照GB/T 17657-2013 4.2 检验方法，密度不小于1.5g/cm3。参照GB/T 17657-2013 4.35 检验方法，表面耐水蒸气性不小于5级无变化。参照GB/T 17657-2013 4.39 检验方法 表面耐划痕性不小于5N试件表面大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。参照GB/T 17657-2013 4.45 检验方法，表面耐香烟灼烧性不小于5级无明显变化。参照GB/T 17657-2013 4.51 检验方法 抗冲击性能（1.0m，0.324kg）不小于压痕直径：4.29mm无破损。

3.4.2 ★抗菌效果实验：检测方法：JIS Z 2801 ：2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果的测定，实验菌种：大肠杆菌 ATCC 8739 的抗菌率≥99.9% 、肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 的抗菌率≥99.8%、粪肠球菌 ATCC 29212 的抗菌率≥99.1%、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P 的抗菌率≥99.9%、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ATCC 33591 的抗菌率≥99.8%。5个菌种均达到标准。

3.4.3 ★环保性能要求：台面材料需通过检验检测机构依据GB 18580-2017甲醛释放量检测，甲醛释放限值为0.124mg/m3，最终检测结果为：甲醛释放量检测结果ND≤0.08 mg/m3。

3.4.4 ★提供第三方出具的EBC电子束固化证明。

3.4.5 ★产品通过国家建筑材料测试中心的绿色建筑选用环保产品。

3.4.6 ★RoHs重金属检测：检测项目欧盟议会和欧盟理事会2011/65/EU指令和修订指令（EU）2015/863关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令（RoHs），结论合格，且出具CE认证证书。

3.4.7 ★需提供符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖供应台面厂家授权专用章，如果提供不完整或未提供将会影响最终评分。

3.4.8 ★需提供台面板供应厂家针对本项目出具的投标授权书及质保5年服务承诺函原件，并加盖供应台面厂家授权专用章。
 3.5 柜体结构：

3.5.1 柜体：采用1.0mm冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。柜体内设一层活动隔板；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

3.5.2 门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。

3.5.3 试剂架：试剂架的立柱采用铝合金制作。层板采用厚8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm不锈钢管，防止试剂瓶跌落。

3.5.4 五金配件要求：拉手：所有抽屉及柜门采用一字型拉手。铰链：采用国标静音铰链，滑轨：采DTC静音轨道，达到国际五金行业标准。可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。

3.5.5 插线盒及插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，紧靠立柱内壁安装，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用2.5mm2国内知名品牌三芯软铜线。

3.5.6 水槽及水龙头：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。水龙头选用台式三口鹅颈水龙头，水龙头陶瓷阀芯、加厚铜制喷塑头。含高密度PP去水、阻水盖， PP去水提笼或滤片。

3.5.7 滴水架：采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美。滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住。可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

3.5.8 上下水系统：水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水用实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用铝塑管及专用接头。

3.5.9 磋商文件中需提供省级或以上级别家具质量检验中心出具的钢制实验台通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告

（二）净化空调系统技术要求

此次工程设计范围为洁净室净化空调，洁净区域主要位于三层局部房间，洁净区根据功能间划分：细胞房*2套。推荐天加、雅士、约克或同等参数要求品牌。参数见图纸。

1、洁净实验室净化空调技术要求：

1.1 洁净空调风系统：本系统包括空调送、回风、新风系统和排风系统，主要工作包括以下内容：

1.1.1风管及部件的制作与安装：包括风管、三通、通风帽、软接各类变径及异形管、导流叶片、法兰及支吊架的制作与安装；风口、阀门、消声器、静压箱等的制作与安装；

1.1.2通风与空调（洁净空调）风的设备安装：包括各类通风机，柜式空调机组、组合式空调机组、组合式新风机组等的安装。

1.1.3防腐与绝热：主要包括设备支吊架防腐及风管保温。

1.1.4单机及系统调试：主要包括末端设备、空调风系统、洁净空调系统、空调控制系统等调试。

1.2一般要求：

1.2.1所有送抵工地的材料及设备均应是全新制品，并有不能擦掉的印章标记，以识别不同的等级、物料和制造商。采购的产品必须是合格产品，须具有产品合格证、质量证明文件和性能检测报告；且应附有原厂的标志牌，详细标明厂家名称、机种型号和系列编号等技术资料。

1.2.2所有提供的材料及设备须符合招标图纸和本招标文件的规定，以及业主/监理工程师的要求。

1.2.3有关设备的功能须按照国家认可的机构/组织制定的标准进行测试和鉴定。有关设备应符合国家相关标准、规范的要求。在有关设备运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施，以确保设备在任何情况下不受破损，应符合国家规范与相关标准。

1.2.4细胞室终端送排风布置高效过滤器，并能方便进行更换维护操作。

2洁净空调配件技术要求：

2.1空调风管：

2.1.1风管制作使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。

2.1.2空调通风管道除图纸特别注明外均采用镀锌钢板制作，法兰接口；法兰间垫3mm厚的8501密封胶带；板材厚度及加强处理等要求须符合规范(GB50243-2002)的规定。

2.1.3对镀锌钢板，镀层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；对普通薄钢板，表面不得有裂纹、结疤和锈斑。

2.1.4所有通风机于负压侧时，长度为100mm，设于正压侧时，长度为150mm，凡用于空调送风的风管均要求配25mm外保温。

2.1.5柔性风管软接头的材料应为非燃或难燃材料，适用于指定的风压和气温条件，并符合要求的气密性标准。

2.2净化空调部分：

2.2.1净化空调系统安装施工须在土建装修完成后开始，施工前现场应打扫干净。净化空调系统安装施工程序和方法须严格按照《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行。

2.2.2风管：采用镀锌钢板制作，其材料选用及风管弯头制作应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50304-2012）的规定，咬口接缝处必须涂密封胶，法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm，风管法兰密封垫采用6mm厚海绵橡胶。风管安装前应檫拭干净，达到风管内无油污，无浮尘。施工完毕或暂停施工时应将开口封闭，防止灰尘进入。风管保温层外表面应平整、密封，无胀裂或松弛现象，保温结束后不得在风管壁上开孔和上螺钉，不得破坏系统的密封性。风管安装后，进行保温前，应用漏光法进行漏风检查。净化系统风管和设备、风机连接处设人造革软接头，光面向里。高效过滤器采用内连接方式安装，以便于更换。净化空调系统送回风总管及主干管处应设风量测量段，以便于运行调试。

2.2.3防火阀：防火阀须符合当地消防局的规定，并为当地消防局认可的产品。防火阀的气密程度须与其相连的风管相同。防火阀的外框须配有与相连的风管接驳的法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管。除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火、阀的气流向的上方位置。

2.2.4风量调节阀：所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。在系统调校完后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致。在调校完后，调节阀可以六角固定螺丝固定在调校位置上。当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于5％。

2.2.5百叶风口带初效过滤网：百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按装修图要求选用。须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的百叶风口，同时须提供气密垫圈以防止接口处泄露。所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。门铰式单层百叶回风口须配有可在0°～90°范围内任意调节的叶片和过滤网，以调校送风距离、扩散角度和回风洁净度。防雨百叶风口需要设置带防尘防虫网，防止昆虫或蚊虫进入管道对洁净度影响。

2.2.6消声器：所有消声器应由非燃材料制成并能满足当地消防局的要求；每个消声器须附有详细标明厂家名称、设备型号和编号及气流方向指示的标志铭牌。对于有净化要求的通风系统上的消声器均需采用不锈钢微穿孔板式消声器，微孔内腔为不锈钢板材料，填充料不允许使用玻璃纤维及其制品；非净化通风系统上的消声器则采用阻抗复合型消声器。消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。消声器须在系统压差2KPa的情况下不会有任何变形现象产生。应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。

2.2.7洁净风管及部件的制作与安装：风管制作前，应将图纸与现场实地核对，对可能出现的误差按现场实况作出调整。当安排布置风管系统的走向时，须同时参照建筑及结构图，以提供一完善的风管系统，并需在工地与其它专业的施工协调。在施工期间，须对有关风管、辅助设备及各开口地方作出妥善的保护和覆盖，以避免外来物污染和损坏。如发现部分管道及附件受损时，须作无偿更换。风管内壁须保持光滑，不能容许有任何阻碍气流的障碍物；现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。在风管适当的位置，装设适量的易拆除式检修门，以方便对风管系统内的调节阀、过滤器、防火阀、控制元件等进行维护工作。风管的支吊架宜按照国标图集与规范GB50243-2002选用强度和刚度相适宜的形式和规格。保温风管不能直接与支、吊、托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。无论在图纸上有否明确显示，所有风管的分支管道均应装设调节风阀，以便能有效地调节干管和支管的风量。风阀安装后应能在操作范围内自如操作，且其四周须保持气密。防火阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200 mm。为防止防火阀易熔片脱落，易熔片应在系统安装后再装。尽可能在防火阀两端的风管道设置气密检修门，以便维修及检查防火阀叶片及易熔片。当完工时须提供备用易熔片，其数量按易熔片总安装数量的50％计算。各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀扳关闭应保持严密。止回阀、自动排气阀的安装方向应正确。在风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于l.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；各类风口安装应表面平整，与室内线条平行；各种散流器的风口面应与吊顶平行；有调节和转动装置的风口，安装后应调节灵活、可靠。在与设备(如空调机组及通风机等)接驳时，须与接驳口处装设柔性软接头(一般长度为150mm左右)，以防止震动传送。同时在经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须装设柔性软接头。柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；可伸缩性金属或非金属软风管的长度不易超过2m，并不应有死弯或塌凹。柔性风管的屈曲程度必须保证不会引致外弯位受拉紧和内弯位部分不会变形及泄露的情况产生。在任何情况下不能利用柔性风管来接驳及校正因安装误差而错位的风管。按照制造厂的建议和装配指南安装消声器；消声器应装在不影响气流的位置；消声器应有独立的支吊架支撑。

2.3洁净空调设备部件与材料要求：净化空调机组及所配套风机应采用知名品牌，其系统设备、部件与材料的选择还应符合如下要求：

洁净空调侧面送风风口：配套洁净送风口，专用带阻尼（纱网）或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果。要求配知名品牌优质高效过滤器，过滤效率应符合GB50333-2002第7.3.8条的要求。

- 净化空调系统技术要求

3.1室外机（压缩冷凝部分）要求：

3.1.1精选名牌全封闭涡旋压缩机，制冷系统为1个，高效节能，循环机组采用直膨式压缩机。压缩机采用国际知名品牌，机组采用环保型制冷剂（R410a）；

3.1.2空气处理部分的功能段为： G4板式初效过滤段、F8袋式中效过滤段、蒸发盘管段、送风机段等。

3.2箱体：

3.2.1箱体采用铝合金框架，箱体面板采用双面（内、外面板）全钣金结构，机组外板采用彩钢板厚度不小于0.6mm，内壁采用镀锌钢板，厚度不小于0.6mm，内充填＞50mm厚保温层；面板材料应满足相关标准要求；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。

3.2.2冷桥因子必须达到TB1。参与投标的供应商提供国家相关检验检测报告。

3.2.3采用先进科学的密封结构和成型工艺，各功能段之间采用钢制镀锌螺栓内连接紧固，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料和橡胶密封条，确保良好密封性，无冷桥现象出现。 参与投标的供应商提供相应专利证书。

3.2.4机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形；底层面板应有足够的强度，满足检修、安装运行要求；机组要求漏风率低、密封性好。面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性。当机组内静压保持1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.5%，参与投标的供应商提供国家认可的检测机构出具的合法有效的检测报告复印件。参与投标的供应商须提供箱体发明专利证书。

3.3 风冷式净化机组抽样检测：

检验项目：风量、机外静压、制冷量、制冷消耗功率、电气强度、泄漏电流等参数评价均为合格。工程检验（按照GB 50591执行），检验时洁净室的占用状态区分如下：工程调整测试应为空态，工程验收的检验和日常例行检验应为空态或静态，使用的验收的检验和检测应为动态。测量洁净度级别时检验人员应保持最低数量，必须穿洁净工作服，测微生物浓度时必须穿无菌服、戴口罩。测定人员应位于下风向，尽量少走动。

- 工程验收：

竣工验收应首先对工程的设计符合性进行确认，着重检查平面布局和建筑装饰应符合设计要求，装饰材料应符合相关标准的节能、环保要求，装饰手法应满足不积尘、不积菌、容易清洁的要求，各技术系统应符合设计和工艺要求。设计符合性确认合格后，应进行空态条件下的安装确认。对安装质量的确认应首先对安装的系统和设备进行下列各项外观检查：

4.1各项系统施工安装项目应无目测可见的缺陷、遗漏和非规范做法。

4.2各项调节装置的严密性、灵活性和操作方便。各种管道、设备等安装的正确性、牢固性。

4.3各种穿越洁净室墙壁和贴墙安装的管道、装置与墙体表面的密封性。在系统和设备外观检查后进行单机试运行检查，并应确认运转正常。其中风机的试运行时间不少于2h，不得反转，其安装确认后应进行空态或静态条件下的运行确认，应进行带冷（热）源的系统正常联合试运行，并不应少于8h。系统中各项设备部件和自动控制环节联动运转应协调，动作正确，无异常现象。

三、采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室边台 | 技术参数： 1、尺寸7000*750*800 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。 3、挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。 4、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 5、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 6、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 2 | 个 |
| 2 | 细胞间边台 | 技术参数： 1、尺寸4500*750*800 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。 3、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 4、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 5、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 2 | 个 |
| 3 | 细胞间边台 | 技术参数： 1、尺寸1500*750*800 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。 3、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 4、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 5、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 2 | 个 |
| 4 | 实验室边台 | 技术参数： 1、尺寸4000*750*800 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。 3、挡水板：乳胶漆墙与实验台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，高100mm(±1.5%)，与实验台台面长度相同，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。 4、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 5、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 6、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 2 | 个 |
| 5 | 中央台 | 技术参数： 1、尺寸3600*1200*800。 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。试剂架：试剂架的立柱采用铝合金制作。层板采用厚8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm不锈钢管，防止试剂瓶跌落。 4、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 5、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 6、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 4 | 个 |
| 6 | 讲台 | 技术参数： 1、尺寸1500*800*800。 2、★台面：采用12.7MM厚实芯理化板台面，边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。 3、挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。 4、★柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。 5、门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。拉手：所有抽屉及柜门采用门板和抽屉面板同材质的一字型暗拉手。合页：采用标准实验室专业铰链。滑轨：采用DTC优质三节静音承重轨道。 6、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。 | 2 | 个 |
| 7 | 更衣柜 | 技术参数： 1、尺寸：450*450*1800； 2、全钢结构； 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，直接成型，表面经环氧树脂粉沫静电喷涂烤漆处理； 4、内置不锈钢挂衣杆。 | 2 | 个 |
| 8 | 气瓶柜 | 技术参数： 1、尺寸：900*450*1800； 2、全钢结构； 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，直接成型，表面经环氧树脂粉沫静电喷涂烤漆处理。双门设计，方便拿取，内置气瓶上下板和钢瓶固定圈。 | 2.0 | 个 |
| 9 | 水槽及三口龙头 | 技术参数： 1、★PP水槽：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。外径：550*450*310含高密度PP去水、阻水盖， PP去水提笼或滤片。 2、上下水系统：水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用不锈钢波纹管及专用接头。 3、三口龙头：水龙头选用实验室专用台式三口鹅颈水龙头，铜质主体，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线额。水龙头陶瓷阀芯，可90°旋转。可拆卸式水嘴，旋转把手采用高强度PP材质，人体工学设计，手感舒适。 | 4.0 | 套 |
| 10 | 洗眼器 | 技术参数： 1、铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射； 2、PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开； 3、水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成； 4、喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。 | 2.0 | 套 |
| 11 | 实验凳 | 革面带靠背带轮 | 74.0 | 个 |
| 12 | 实验台专业插座 | 实验室专用5孔插座 | 54.0 | 套 |
| 13 | 细胞房专用空调 | ★风量：1500m³/h，全压：600pa，冷量：8KW，含安装，铜管，氟利昂，软连接，防火阀,墙面开洞等，具体要求见图纸。推荐品牌：维科、天加、雅士。 | 1.0 | 台 |
| 14 | 排风机 | 风量：1300m³/h，箱式风机带出初效过滤 | 1.0 | 台 |
| 15 | 镀锌风管 | 厚度为0.6MM | 135.0 | ㎡ |
| 16 | 风管保温 | 难燃B1级橡塑保温材料，厚度20MM | 135.0 | ㎡ |
| 17 | 高效过滤器 | 高效过滤器采用无隔板高效过滤器。过滤器框体为专用厚度不低于1.5mm铝材铆接固定。 滤纸为防潮、阻燃玻璃纤维滤纸，初阻力110Pa、总阻力不大于220Pa过滤效率为99.99% @0.3µm。 | 6.0 | 个 |
| 18 | 铝合金排风口 | 安装在彩钢板墙上的回风百叶采用可拆开式，需便于清洗滤网。百叶固定框的材料为厚度不低于1.5mm铝型材，表面电泳处理。固定框与彩板之间打密封胶密封。 可拆百叶窗要求回风时不变形、不颤抖的固定式，内装可拆黑色尼龙过滤阻尼网。百叶的材料为竖条百叶厚度不低于1.2mm铝型材，表面电泳处理。外形尺寸与设计相符。 | 4.0 | 个 |
| 19 | 手动调节阀 | 风阀采用优质冷轧钢板焊接制作，厚度不小于1.8mm,表面喷塑处理。 阀柄带开启角度指示和固定锁紧销子。对开百叶开关转动灵活，关闭严密，打开完全。 阀体四周焊接严密，不得存在缝隙。阀体折边平整。 | 10.0 | 个 |
| 20 | 实验室空调 | ★380V 5P冷暖嵌入式吸顶机，电辅加热，适用面积55-80制冷量：12000，制冷功率(W)：4050，制热量：14000，制热功率：(W)4450，电辅加热功率：2500，内机噪音：(dB(A)39~49，外机噪音；(dB(A)58，循环风量：(m3/h)2000。推荐品牌：格力、美的、海尔 | 2 | 台 |

- 设计及施工要求：

1、供应商在磋商文件中须严格响应采购需求中的“材料及要求”及采购清单中的数量；供应商成交后需配合该项目的装修改造项目计图纸和施工图施工。

2、根据设计方案，提供详细的落实方案。每类别要求根据设计方案细化结构，并提供相应解决方案。有详细的结构图纸，如安装计划、各部件尺寸、孔洞位置等。

3、供应商磋商时，要求就场景融合及空间分配合理度、及实施技术可行性进行讲解。

- 商务要求

1、供应商需保证相关操作安全性并做好相关设备安全保护措施，施工方案要确保安全可行，施工人员必须具有相关的上岗证，施工必须按规范实施。

2、注意已完成的设备现场成品保护，发生损坏的由供应商自行负责维修。

3、施工安装过程中，必须保证学生安全和校内整洁，施工人员夜间不允许在校内住宿。

4、供应商在施工前应提供主要材料的样品，经采购方认可后方可进场施工。

5、供应商必须现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路等任何其他足以影响施工的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、施工过程中如需要修改，供应商需积极配合并在采购人要求时间内完成。

五、交货期与质保期：

1、交货期：合同生效后45日内完成本项目。

2、质保期：5年（从验收合格之日起算）。

六、质量保证及售后服务：

| 质量保证 | 质保期内出现问题免费上门服务和维修，不能维修的予以调换。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 接到用户维修通知后，2小时内必须到达现场进行维修。 |
| 项目实施时间及地点 | 交货时间: 合同生效后45日内完成本项目。 交货地点：嘉兴学院（具体地点由采购人指定）。 |
| 付款条件 | 项目完成验收合格后，15日内支付合同金额的100%货款。 |

## 第四章　嘉兴学院货物采购合同（指引）

- 合同编号：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 甲方：嘉兴学院

- 乙方：

- 甲、乙双方根据嘉兴学院                 采购的结果，依据相应的采购文件、响应文件，签署本合同。

- 一、 合同组成

- 本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

- 1.采购人的采购文件与采购补充文件。

- 2.成交供应商响应文件。

- 3.答疑纪要和承诺书。

- 4.成交通知书。

- 二、货物内容

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 价格 总计 |  | 小写金额 |  |  |  |
|  |  | 大写金额 |  |  |  |

- 三、合同金额

- 本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

- 四、技术资料

- 1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 六、产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 七、转包或分包

- 1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

- 2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

- 3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

- 八、质保期

- 质保期：    年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

- 九、交货期及交货地点

- 1. 交货期：

- 2. 交货地点：嘉兴学院 （具体地点由甲方项目负责人指定）。

- 十、货款支付

- 1. 付款方式：乙方项目完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，最终验收合格后支付合同总价100%货款，即人民币（大写）：                          整，（小写）：￥           元。

- 2. 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

- 3. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 十一、税

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

- 1. 乙方应按采购文件、响应文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

- 2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

- 4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

- 5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

- 6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

- 7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

- 8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

- 9.其他售后服务内容：

- 十三、调试和验收

- 1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

- 2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

- 5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

- 十四、违约责任

- 1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

- 2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

- 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

- 4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

- 十五、不可抗力事件处理

- 1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

- 3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

- 十七、合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

- 2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

- 3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

- 甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

- 地址：嘉兴市广穹路899号          地址：

- 法定代表或委托代理人：            法定代表或委托代理人：

- 联系电话：

- 签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

- 签订地点：嘉兴学院

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件4：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件5：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件6：

报价一览表

项目名称：                                    金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件7：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：                     日  期：

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件9：

最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |

本表格现场磋商后另外单独提供

附件10：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 产教融合成果展场地项目--文化建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日