嘉兴学院

梁林校区兴德楼北楼二层多媒体教室建设项目

采购需求

项目名称：梁林校区兴德楼北楼二层多媒体教室建设项目

采购单位：嘉兴学院

2023年3月

嘉兴学院关于梁林校区兴德楼北楼二层多媒体教室建设项目的需求

- 采购内容及数量

| 序号 | 采购 内容 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体网络中央控制器 | 得实 DS-NET4K20IP-RF | 一、总体架构： 1.一体化嵌入式塔式设计，模块化总线结构，支持功放等功能的堆叠和扩展； 二、功能配置： 1.集成≥3路电源独立时序控制接口，非外接； 2.集成≥6路输入源接口，非外置扩展，其中HDMI输入源接口≥5,VGA输入源接口≥1； 3.集成≥4路混合输出接口，非外置扩展，支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，VGA 接口输入的视频信号可直接从HDMI接口输出，无需转接头，且HDMI接口输入的音频信号可同步输出，无需另接音频线，实现HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出； 4.集成≥1路HDBase传输接口； 5.集成≥6路RS232进制接口； 6.集成≥2路485控制接口； 7.集成≥1路红外控制接口； 8.集成≥10路IO控制接口； 9.集成千兆网络交换机，10M/100M/1000M RJ45口≥7; 10.集成电源指示灯，通讯指示灯及网络指示灯。 | 台 | 7 | 7500 | 52500 |
| 2 | 智能认证控制终端 | 得实 DS-YJP2020 | 一、总体架构： 1.配置7英寸电容感应式触摸屏，采用工业级芯片架构。 二、产品功能： 1.支持教师插卡、刷卡、刷手机、扫描二维码等多种认证方式，实现定教室，定人、定时启用，与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享(无需换卡或重新在卡上写入数据)； 2.具有远程授权功能，可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权； 3.具有锁定功能，控制中心可根据需求远程对终端进行加锁/解锁或由老师插卡解锁。 4.可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按、长按功能设定，具有按钮功能名称排列，风格等个性化定制功能； 5.支持对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等； 6.具备设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置； 7.具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能； 8.具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师的IC卡可临时从读卡器上取走(取走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭),以满足两节课连堂等情况。(临时取走的时间长度可根据学校实际需求自由设定)； 9.支持实时监测灯光、空调，窗帘等设备的开关状态，可实现远程操作管理。 | 台 | 7 | 2000 | 14000 |
| 3 | 多媒体讲台 | 高兴钢木 定制 | 一、参考规格： L*W*H(1400mm*720mm*1000mm),实际尺寸可根据业主要求调整； 二、工艺要求： 1.钢木结构.全封闭，可根据实际需求定制； 2.两侧为实木扶手，桌面为耐刮面板，其他部分采用优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3.讲台采用一锁通用，采用全隐蔽式消声精密钢珠滑轨.确保负载承重； 4.桌面边.角采用平滑圆弧过度，去毛刺.防碰撞划伤；表面采用整体磷化及静电处理.符合国家环保要求 ； 5.讲台内部可安装教师机.显示器.功放.多媒体网络中央控制器.控制终端等设备，根据设备电源开孔，配置标准安装机架； 三、安全电源保护模块 1.为保证用电安全，讲台内部须配置安全电源保护模块； 2.配置额定电流：32A/AC220V供电模块； 3.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 4.定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时 开关变得轻松.准确。 5.配置以太网网口≥2,支持双向互联网通讯；可支持WIFI.2G.4G.5G NB-IoT等多种通信方式；支持 向下串口通讯功能.数据计算分析存储功能； 6.分断能力：≥6000A 7.漏电保护：线路漏电电流≥30mA时，断路器0.1s断电保护； 8.短路保护：线路短路时，断路器≤0.04s断电保护； 9.功率限定：达到限定功率，断路保护≤10秒 10. 电流限定：达到限定电流，断路保护≤10秒； 11.过压(欠压)保护：输入电压超过263V,10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警； 12.漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测； 13. 自动送电：漏电检测断电5s后自动送电； 14.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料.防火等级达到VO级。 | 个 | 7 | 4500 | 31500 |
| 4 | 地台 （4000 *1200） | 明儒 定制 | 一、参考规格 1. L*W*H(4000mm*1200mm*180mm),实际尺寸可根据业主要求调整； 2.整体结构：整体为钢木结构，两块地台对拼接而成。 3.产品符合GB18587-2001(室内装饰装修材料地毯.地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量)要求。 二、工艺要求 1.钢制骨架排列紧密，板材和钢制骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晁，多人踩踏稳固 坚实。钢制骨架由高档镀锌方管横竖交叉焊接而成，镀锌方管规格：≥25mm*25mm*1mm。 2.基层板材采用厚度≥15mm的高档多层板，台面全部铺设A级硬度≥15H的高档加厚强化木地板，厚 度≥12mm,木纹清晰坚固耐用而且美观大气。 3.镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，坚固耐磨，包边断面参考尺寸为30mm*30mm。 4.安全大圆弧防护装置：本站台在拐角处采用彩金色大圆弧不锈钢立壁防护。 | 个 | 7 | 3000 | 21000 |
| 5 | 超短焦投影机 | 爱普生 CB-735F | 1.激光超短焦投影机(投影技术3LCD或3DLP)； 2.亮度：≥3600流明(ISO21118标准)； 3.标准分辨率：≥1920*1080(宽幅比16:9)； 4.对比度：≥2500000:1； 5.投射100寸画面镜头离白板最近距离：58.3CM； 6.光源为激光二极管，光源寿命：≥20000小时，扩展模式：≥30000小时；液晶板尺寸：≥3*0.62英寸TFT； 7.接口：≥2个VGA输入接口、1个VGA输出接口、3个HDMI高清接口、3个USB接口、 1个LAN网络接口、RS232C、无线LAN功能。 | 台 | 4 | 16500 | 66000 |
| 6 | 工程投影机 (5000流明) | 爱普生 CB-L520W | 1.高端激光工程投影机，投影技术3LCD显示芯片：0.63英寸； 2.亮度：≥5000流明； 3.标准分辨率WXGA(1280*800),对比度：≥2500000:1； 4.采用免维护激光光源，标准模式寿命：≥20000小时； 5.激光二极管标准模式2万小时，免维护，使用无机荧光轮和无机LCD晶板； 6.专业工程镜头居中设计，1.6倍变焦，镜头投射比1.35-2.2:1,镜头垂直位移≥±50,水平位移≥±20； 7.端口包含HDMI、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口。 | 台 | 3 | 18000 | 54000 |
| 7 | 教师机 | 联想 ThinkStation P350 | 一、总体架构： 1.标准机箱，与多媒体讲台配套； 2.顶置电源开关键。 二、核心配置： 1.CPU：≥Intel Core i5-10500； 2.芯片组：InteL W480芯片组或以上； 3.内存：≥16G DDR42933MHz内存； 4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 5.集成千兆网卡； 6.标配USB键盘鼠标； 7.操作系统：正版Windows10操作系统。 三、管理功能： 1.支持多系统引导； 2.支持本地操作系统(win7\win10\Linux)的立即还原，即重启便可还原，无需其他操作； 3.支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式； 4.支持教师个人虚拟系统，可凭用户名和密码终端上瞬间创建自己独立的系统，其他人员不可见； 5.支持数据差异拷贝，软件统一注册。 | 台 | 7 | 6500 | 45500 |
| 8 | 显示器 | 联想 TE22-11 | 1.屏幕尺寸：≥21.5寸；需内置安装于多媒体讲台内，与多媒体讲台配套使用； 2.配置VGA+DVI接口。 | 台 | 7 | 1000 | 7000 |
| 9 | 无尘黑板 (4100mm ×1350mm) | 科达 定制 | 一、结构： 左右推拉结构，内层为投影白板，投影尺寸≥84寸，不采用固定件和螺丝即可与边框进行固定，与电子产品正面平齐，外层为活动书写板，可左右推拉。活动的书写板可完全遮挡并保护电子产品，并可锁定位置；展开活动板后，可供教师多媒体互动教学使用。配置：下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。 - 规格： 外径≥4100mm×1350mm,可保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整。 三、书写面板： 1.材质采用优质搪瓷钢板，面板厚度≥0.4mm,整板无拼接； 2.颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 3.涂层硬度≥8H；光泽度<6%。 四、衬板： 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm。 五、背板： 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽。 六、覆板： 采用黑板专用环保胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量符合国家相关标准规定；书写板板体经复合粘压机自动化流水线作业，一次成型，板体受压均匀，板面平整。 七、边框材质采用高级亚光香槟色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框规格≥30mm×20mm,封闭管状、内加助筋；外框规格横框≥60mm×100mm,壁厚1.0mm，采用双层加强助筋结构，厚度≥15mm，轨道与边框一体化设计，外有护板，支持滑动板垂直吊装；横框与固定板采用镶嵌式连接，连接件与边框为一体化设计，模具一次成型；侧挡板与竖框采用绞扣式镶嵌连接，确保与投影白板厚度匹配。 八、包角： 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 九、滑轮： 每块滑动板安装4组滑轮(滑轮数量≥12个)；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种尼龙滑轮。 十、储水粉笔槽： 1.规格：≥4000mm×100mm×65mm； 2.材质：高级亚光香槟色铝合金，表面氧化处理，壁厚≥1.5mm。 | 块 | 4 | 5500 | 22000 |
| 10 | 无尘黑板(4000mm ×2000mm) | 科达 定制 | 一、结构： 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手。 二、规格： 外径尺寸≥4000mm×2000mm(上下交替)，4块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。 三、材质： 1.书写面板： (1)材质采用优质搪瓷钢板，厚度≥0.40mm，整板无拼接； (2)颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； (3)硬度：涂层硬度≥8H； (4)光泽度：光泽度<6%； (5)使用寿命：面板正常使用寿命≥8年； 2.衬板：采用防潮.吸音.高密度泡沫板，厚度≥15mm； 3.背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm,每间隔8cm有2cm加强凹槽。 4.生产工艺：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 5.边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；内边框规格≥30mm×25mm,封闭管状，内加助筋；外框规格左右竖框≥90mm×55mm,中间竖框≥90mm×80mm,横框≥90mm×30mm,竖框外有护板，外框和轨道一体化设计。 6.包角：高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7.同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组(≥8个)凹式滑轮。 8.槽轮固定于竖框内面，隐形安装。 9.传动连接：采用直径≥3mm钢丝绳；书写板上下运动时轻便自如无噪音。 10.缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个。 11.储水粉笔槽：下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。 | 块 | 3 | 7000 | 21000 |
| 11 | 幕布 120 | MS 120寸 | 1.120寸，16:10,需要考虑教室的实际大小情况； 2.外壳采用优质冷轧钢板，无褪色掉漆现象； 3. 采用管壮电机，精密蜗杆式定位系统； 4.中间一层玻璃纤维基网双面PVC覆膜。 | 块 | 3 | 2000 | 6000 |
| 12 | 音频处理器 | 海普迪 TAP-850 | 1.音频处理部分和模拟功率放大器部分一体式设计，≤2U标准机架式设备。内部嵌入音频算法软件； 2.反馈抑制(AFC)：传声增益提升幅度：≥16.23dB； 3.回声消除(AEC)：回音消除尾音长度：≥1024ms，回声消除幅度：≥80dB，收敛速度：≥80dB/S； 4.回声消除功能，避免回授声再从本地音箱放出来而引起回声、尾音、多重声音、混响和啸叫等现象； 5.支持回声抵消功能； 6.自动增益控制(AGC):增益控制幅度：- 12dB-+12dB。自适应背景降噪(ANS)：信噪比提升≥18dB； 7.信噪比：≥97.6dB； 8.信号处理延时：≤7.65ms； 9.所有音频处理部分的频率响应：20Hz-20kHz(±3dB)。功率放大器的最大输出功率：≥2*120W；输入灵敏度：≥250mV； 10.麦克风(MIC)输入：提供≥4路麦克输入，输入电平：-55dBu-- 14dBu，提供48V可控幻象电源。支持≥2路无线麦克输入，有线麦克与无线麦克之间可自由切换； 11.音频输入输出：课件音频输入；支持RCA或3.5mm立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm立体声插座输出； 12.调试控制接口：支持串口或网口调试； 13.支持网络广播功能； 14.可与中央控制系统对接； 15.可通过吊装麦克风实现本地扩音和远程互动。 | 台 | 7 | 8000 | 56000 |
| 13 | 麦克风 | 海普迪 HD-M18 | 1.指向特性：超心型。 2.频率范围：40Hz-16KHz。 3.输出阻抗：250欧姆。 4.最大承受声压：145dB声压，1kHz于1%T.H.D。 5.讯噪比：75dB声压，1kHz于1Pa。 6.供电电压：48V幻象电源供电。 7.抗手机. 电磁.高频干扰。 8.麦克风最低处离地面至少3.5米(根据教室层高自行调整)。 | 支 | 7 | 2000 | 14000 |
| 14 | 音箱 | 海普迪 S-9V | 1.频率响应：120Hz-20KHz(±3dB)。 2.额定阻抗：≥6Ω。 3.灵敏度：≥87dB。 4.匹配功率：15W-80W。 5.高音单元：1×1时“丝膜高音”,低频单元：1×4.5时。 6.接线端子：单线分音。 | 对 | 7 | 1800 | 12600 |
| 15 | 网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2356EFWDA3-IS | 1.≥500万星光级1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2.传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS； 3.最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 4.宽动态：120dB； 5.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6.焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98.4°，垂直视场角：71.6°，对角线视场角：130.2° 7.最大图像尺寸：2560×1920； 8.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 9.网络存储：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。 | 台 | 14 | 1200 | 16800 |
| 16 | 编码器 | 海康威视 DS-6701HTH-2K/H | 1.≥1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入； 2.≥1路HDMI环通输出； 3.支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置； 4.VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 5.HDMI支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入； 6.支持2K(400W)、1080P、720P等高清分辨率编码； 7.≥1个网口，支持PoE供电。 | 个 | 7 | 1250 | 8750 |

二、采购预算

本项目采购预算为448650元，每个设备的预算金额为该设备的最高限价,超过该设备最高限价的报价为无效报价。

三、报价截止时间

供应商须在2023年3月21日15:00前将响应资料密封加盖单位公章邮寄至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（梁林校区桂园餐厅三楼）。逾期送达，不予受理。联系人：刘老师，联系电话：0573-83643021

四、报价响应资料

1.营业执照复印件；

2.法定代表授权书（详见附件）；

3.报价一览表（详见附件）；

4.商务响应表（详见附件）。

五、商务要求（未实质性响应的，报价无效）

1.所有设备必须保证为原厂原包装全新设备，设备的包装、运输均由厂方负责，如在过程中设备有缺失、损坏或缺陷，学校可要求厂方免费更换。

2.如出现任何质量问题，180天包换原厂同款设备。

3.项目报价为完成该项目所需全部设备、设备的运输、相关税金，以及协助调试、服务等全部费用。

4.付款方式：合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格后7个工作日内支付合同总价的60%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）。备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。

5.质保期：教师机、投影机、编码器、网络摄像机整机原厂叁年保修，其他设备伍年质保服务。

6.完成时间：合同签订之日起 30 日内。

7.合同签订：政采云平台网上超市完成采购后30日内。

8.履约保证金：无

9.售后服务要求：本项目不包含安装服务及安装所需的线材，设备交付验收合格后，由系统集成单位负责安装，成交人须协助系统集成单位完成每个教室的调试。

六、成交原则

满足采购需求的前提下，总价最低的供应商为成交供应商。成交后，供应商须在3日内将所有产品上架至浙江省政采云电子卖场网上超市，并向采购人提供网上超市链接，采购人将通过浙江省政采云电子卖场网上超市进行采购。

附件：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

单位盖章(公章)：

年    月    日

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写并注明小写）： |  |  |  |  |  |

注:

1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其竞价无效。

2、报价为完成该项目所需全部设备、设备的运输、相关税金，以及协助调试、服务等全部费用。

全权代表签名：

单位盖章：

日 期：

商务响应表

项目名称：

| 项 目 | 本项目采购需求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 1.所有设备必须保证为原厂原包装全新设备，设备的包装、运输均由厂方负责，如在过程中设备有缺失、损坏或缺陷，学校可要求厂方免费更换。 2.如出现任何质量问题，180天包换原厂同款设备。 3.项目报价为完成该项目所需全部设备、设备的运输、相关税金，以及协助调试、服务等全部费用。 4.付款方式：合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格后7个工作日内支付合同总价的60%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）。备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 5.质保期：教师机、投影机、编码器、网络摄像机整机原厂叁年保修，其他设备伍年质保服务。 6.完成时间：合同签订之日起 30 日内。 7.合同签订：政采云平台网上超市完成采购后30日内。 8.履约保证金：无 9.售后服务要求：本项目不包含安装服务及安装所需的线材，设备交付验收合格后，由系统集成单位负责安装，成交人须协助系统集成单位完成每个教室的调试。 |  |  |

全权代表签名：

单位盖章：

日 期：